МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчет по дисциплине

«Цифровые устройства и микропроцессоры»

Лабораторная работа №3

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО СОПРОЦЕССОРА»

Вариант №1

| Выполнил: студент группы ИНБс–3301 |  | В.В. Эберлинг |
| --- | --- | --- |
| Проверил: преподаватель кафедры РЭС |  | М.А. Земцов |

Киров 2025

Цель работы: изучение принципов выполнения арифметических команд с помощью математического сопроцессора FPU микропроцессоров с архитектурой x86.

Ход работы:

- Исходные данные

В массиве 16-разрядных чисел со знаком заданы координаты точек треугольника. Проверить являются ли каждые три точки координатами треугольника.

- Текст программы

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

mass dw 1, 1, 5, 5, -3, 3

result dw 0

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

finit

xor eax,eax

fild word ptr [mass]

fild word ptr [mass+4]

fsub st(0),st(1)

fild word ptr [mass+2]

fild word ptr [mass+10]

fsub st(0),st(1)

fmul st(0),st(2)

fild word ptr [mass+2]

fild word ptr [mass+6]

fsub st(0),st(1)

fild word ptr [mass]

fild word ptr [mass+8]

fsub st(0),st(1)

fmul st(0),st(2)

fsub st(0), st(4)

fist word ptr [result]

mov ax, result

cmp eax, 0

jne end1

jmp  end2

end1:

mov result, 1

end2:

exit:

Invoke ExitProcess,1

End Start

- Верификация программы

Для проверки того, что три точки являются координатами треугольника, можно воспользоваться следующей формулой: (x2-x1)*(y3-y1) - (y2-y1)*(x3-x1). Если результат отличен от нуля, то точки образуют треугольник, иной ответ означает, что все точки расположены на одной прямой.

Если в конце в переменной result будет храниться 1, значит три точки являются треугольником, если 0 – значит не являются.

Для проверки программы возьмём значения массива равные {1, 1, 5, 5, -3, 3} и {1, 1, 5, 5, -3, -3}. В первом случае точки массива образуют треугольник, во втором случае прямую.

Заносим первые значения массива в стек сопроцессора и производим с ними действия (рисунок 1-8).

Рисунок 1 – результат действия (x2-x1)

Рисунок 2 – результат действия (y3-y1)

Рисунок 3 – результат действия (x2-x1)*(y3-y1)

Рисунок 4 – результат действия (y2-y1)

Рисунок 5 – результат действия (x3-x1)

Рисунок 6 – результат действия (y2-y1)*(x3-x1)

Рисунок 7 – Результат выражения

Рисунок 8 – Результат программы

Выражение не равно нулю, следовательно, точки образуют треугольник и в переменную result заносится значение 1.

Заносим вторые значения массива в стек сопроцессора и производим с ними действия (рисунок 9-16).

Рисунок 9 – результат действия (x2-x1)

Рисунок 10 – результат действия (y3-y1)

Рисунок 11 – результат действия (x2-x1)*(y3-y1)

Рисунок 12 – результат действия (y2-y1)

Рисунок 13 – результат действия (x3-x1)

Рисунок 14 – результат действия (y2-y1)*(x3-x1)

Рисунок 15 – Результат выражения

Рисунок 16 – Результат программы

Выражение равно нулю, следовательно, точки не образуют треугольник и в переменную result заносится значение 0.

Вывод: была написана программа на ассемблере, реализующая решение задачи и использующая в вычислениях команды математического сопроцессора.